ЛИФТ

Формулы расчёта и логика документов

Проект: RALUMA

Назначение: Согласование реализованных расчётов и документов ЛИФТ

Версия: 1.0 - реализация по Excel-источникам

Дата: 27.07.2026

Статус: Реализовано и проверено. Спорные правила отмечены отдельно.

Документ является единым журналом реализованных формул ЛИФТ и используется для согласования расчётов с заказчиком. ЛИФТ реализован отдельным расчётным модулем и отдельным производственным листом. Формулы СЛАЙД не входят в область этой версии и при разработке ЛИФТ не изменялись.

| ПОДТВЕРЖДЕНО | Правило однозначно извлечено из предоставленного Excel, реализовано и покрыто тестами. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАТЬ | В исходных Excel есть конфликт, готовое число вместо формулы или не определена граница условия. |
| --- | --- |

| РЕАЛИЗОВАНО | Расчёт используется в коде, проверен автоматическими тестами и ручным HTML-рендером документов. |
| --- | --- |

## Принцип ведения документа

Каждая формула хранится вместе с исходным файлом и назначением.

Противоречия не исправляются догадкой: они выносятся на согласование.

Реализованные формулы закреплены тест-кейсами и журналом проверки.

Расчёт ЛИФТ реализуется отдельным модулем и не использует slide_calc.py.

# 1. Исходные материалы

| № | Источник | Назначение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lift 2ух стекло (2).xlsx | 2 панели, стекло 8 мм | Извлечено |
| 2 | Lift 2ух стеклопакет (2).xlsx | 2 панели, стеклопакет 20 мм | Извлечено |
| 3 | Lift 3ех стекло (2).xlsx | 3 панели, стекло 8 мм | Извлечено |
| 4 | Lift 3ех стеклопакет (2).xlsx | 3 панели, стеклопакет 20 мм | Извлечено |
| 5 | Lift 4ех- стекло.xlsx | 4 панели, обычное открывание | Есть конфликт 1 мм |
| 6 | Lift_4ех_стекло_глух_вверху_и_внизу (2).xlsx | 4 панели, верх/низ глухие | Извлечено |
| 7 | Lift 4ех- стеклопакет.xlsx | 4 панели, стеклопакет | Есть конфликт 1 мм |
| 8 | Lift_4ех_стеклопакет_глух_вверху_и_внизу.xlsx | 4 панели, стеклопакет, верх/низ глухие | Извлечено |
| 9 | фурнитура ЛИФТ.xlsx | Фурнитура, цепь, привод, крутящий момент | Извлечено |
| 10 | картинки ЛИФТ-...zip | 39 PNG по артикулам RL/RU | Проверено визуально |

Примечание: Excel-файлы содержат около 863 формул и более 470 встроенных изображений. Часть встроенных WMF не читается библиотекой, поэтому рабочие изображения берутся из отдельного ZIP.

# 2. Переменные и архитектурные ограничения

| Обозначение | Смысл | Единица |
| --- | --- | --- |
| W | Габаритная ширина секции | мм |
| H | Габаритная высота секции | мм |
| P | Количество панелей: 2, 3 или 4 | шт |
| Q | Количество одинаковых секций | шт |
| F | Количество глухих панелей | шт |
| M | Количество подвижных панелей: P - F | шт |
| T | Крутящий момент привода | Н·м |

## Обязательная изоляция от СЛАЙД

- Создать отдельный backend-модуль engine/lift_calc.py.

- Не менять engine/slide_calc.py и шаблон section_sheet.html ради ЛИФТ.

- Расчёт строить от физических панелей, а документы группировать только после расчёта.

- Для ЛИФТ использовать отдельный шаблон производственного листа lift_section_sheet.html.

- В общепроектных документах выбирать калькулятор по system, не смешивая модели результатов.

## Предлагаемая расчётная модель

| Сущность | Минимальные поля |
| --- | --- |
| LiftPhysicalPanel | index, fixed/moving, filling_type, filling_width, filling_height, glued_width, glued_height |
| LiftProfileItem | article, name, length_mm, qty, image, painted, note |
| LiftHardwareItem | article, name, qty, unit, image, note |
| LiftCalcResult | panels, profiles, hardware, torque, drives, warnings, diagram namespaces |

# 3. Общие профили рамы

| ПОДТВЕРЖДЕНО | Следующие формулы повторяются во всех восьми расчётных вариантах. |
| --- | --- |

| Артикул | Длина, мм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| RL101-1 | W - 6 | 3Q | Общий профиль рамы |
| RL101 | W - 6 | Q | Общий профиль рамы |
| RL102 | H - 161 | Q | Вертикальный профиль |
| RL103 | H - 161 | Q | Вертикальный профиль |
| RL103-1 | H - 161 | 2Q | Вертикальный профиль |
| RL103-2 | H - 161 | Q | Вертикальный профиль |
| RL104 | W - 155 | Q | Внутреннее/верхнее положение |
| RL104 | W - 62 | Q | Второе положение: (W - 6) - 56 |

## Правило объединения нарезки

Ключ объединения = (артикул, округлённая длина, цвет/покрытие, операция) Одинаковый артикул одинаковой длины выводится одной строкой с суммарным количеством.

Позиции с разной длиной не объединяются, даже если артикул совпадает.

Повтор одной и той же позиции в разных местах Excel не должен создавать дубли в ПЛ.

# 4. Заполнение и панели при склейке

Сначала рассчитывается каждая физическая панель. Таблицы стекла/стеклопакета и панелей при склейке формируются из одного массива, чтобы схема, ПЛ и заявка на стекло не расходились.

## 4.1. Две панели - стекло 8 мм

Ширина подвижного заполнения = W - 133

Ширина глухого заполнения = W - 135

База по высоте = (H - 213 - 11,5) / 2 - 1 Высота подвижного заполнения = База + 11,5; высота глухого = База.

Панель при склейке = (ширина заполнения + 47) x (высота заполнения + 46)

## 4.2. Две панели - стеклопакет 20 мм

Геометрия заполнений и панелей при склейке совпадает с двухпанельным стеклом.

Подвижная панель: стеклопакет 6зак-8AR-6зак; глухая панель: Пеноплекс 20 мм.

Профили заполнения используют линейку RL123/RL122/RL1241/RL1211.

## 4.3. Три панели - стекло 8 мм

Ширина двух панелей = W - 135

Ширина подвижной панели = W - 133

База по высоте = (H - 216 - 11,5) / 3 - 1 Одна подвижная панель получает База + 11,5; остальные получают База.

Панель при склейке = (ширина заполнения + 47) x (высота заполнения + 46)

## 4.4. Три панели - стеклопакет 20 мм

Ширина всех заполнений = W - 133

База по высоте = (H - 216 - 11,5) / 3 - 1 Одна панель получает База + 11,5; остальные получают База.

Панель при склейке = (ширина заполнения + 47) x (высота заполнения + 46)

## 4.5. Четыре панели - обычное открывание

| СОГЛАСОВАТЬ | Исходные Excel расходятся на 1 мм: часть листов использует W - 134 без финального -1, часть W - 135. |
| --- | --- |

Вариант A: ширина заполнения = W - 134 Использован в первых листах Lift 4ех- стекло.xlsx.

Вариант B: ширина заполнения = W - 135 Использован в третьем листе и в файле стеклопакета.

База по высоте = (H - 160 - 110 - 11) / 4 [в части листов дополнительно -1]

Панель при склейке = (ширина заполнения + 48) x (высота заполнения + 46)

## 4.6. Четыре панели - верх и низ глухие

Ширина заполнения = W - 133

База по высоте = (H - 161 - 116 - 11) / 4 - 1

Панель при склейке = (ширина заполнения + 47) x (высота заполнения + 47)

Дополнительный RL103-2: длина = длина RL113 + 70 мм, количество 1; операция - срезать под уплотнение 4-й створки.

## 4.7. Профили панелей

| Вариант | Основные артикулы | Правило |
| --- | --- | --- |
| Стекло 8 мм | RL113, RL112, RL115, RL114, RL105 | Длины выводятся от рассчитанных физических заполнений. |
| Стеклопакет 20 мм | RL123, RL122, RL1241, RL1211, RL105 | Сохранять разные смещения -45/-46 из Excel. |
| 3 панели | RL113/RL123 могут повторяться | Одинаковые длины объединять после расчёта. |
| 4 панели | RL105 | В Excel встречаются готовые 1903/2823; общая формула не найдена. |

# 5. Фурнитура ЛИФТ

| ПОДТВЕРЖДЕНО | Базовые количества извлечены из файла «фурнитура ЛИФТ.xlsx». |
| --- | --- |

| Артикул | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| RL201 | Угол соединения рамы | 2Q |
| RL001 | Угол панели для стекла 8 мм | 4 x P x Q |
| RL011 | Угол панели для стеклопакета 20 мм | 4 x P x Q |
| RL203 | Заглушка вала | (2 - число приводов) x Q |
| RL206 | Звёздочка цепи | 2Q |
| RL207 | Подшипник | (2 - число приводов) x Q |
| RL2096 | Адаптер привода | число приводов x Q |
| RL2097 | Крепление привода | число приводов x Q |
| RL2087 | Пульт 1 канал | общее количество на проект |
| RL2088 | Пульт 6 каналов | общее количество на проект |
| RL2092 | Кнопка | Q для секций с кнопкой |
| RL005 | Успокоитель цепи | 2Q |
| RL002 | Заглушка панели | 2Q |
| RU1039 | Наклейка | Q |
| RL150 | Инструкция ЛИФТ | Требует подтверждения: 1 на проект или Q |

## Боковые крышки по вводу кабеля

RL20901 - крышка с подшипником слева.

RL20902 - крышка под мотор справа.

RL20903 - крышка с подшипником справа.

RL20904 - крышка под мотор слева.

Выбор пары зависит от стороны ввода кабеля и количества приводов.

## Цепь RL210

2 панели: L = округление вверх до 100 мм [H/2 + 350 + pi x 110 / 2 + 200]

3 панели: L = округление вверх до 100 мм [2H/3 + 350 + pi x 110 / 2 + 200]

4 панели: L = округление вверх до 100 мм [3H/4 + 350 + pi x 110 / 2 + 200] Количество цепей: 2Q.

## Уплотнители и крепёж

| Позиция | Формула/количество | Статус |
| --- | --- | --- |
| RU004, щётка 7x6 | ROUNDUP((D1 x (P x 2) x Q) / 1000, 0) | Нужно определить смысл D1 |
| RU006, щётка 7x12 | ROUNDUP((H x 12 x Q) / 1000, 0) | Извлечено |
| DIN7982 4,2x16 | 6Q | Извлечено |
| DIN7982 4,2x80 | 2Q | Извлечено |
| DIN7982 4,8x16 | 6Q | По комментарию Excel |
| DIN7504O 4,8x16 | 6Q | По комментарию Excel |
| DIN7985 M4x20 | 8Q | Извлечено |
| DIN125, шайба d4 | 8Q | Извлечено |
| DIN985 M4 | 8Q | Извлечено |
| DIN965 M6x10 | 4Q при P >= 3 | Извлечено |
| DIN965 M6x20 | 8Q при P < 3; иначе 4 x (P - 1) x Q | Извлечено |
| DIN7504O 3,9x13 | H / 300 x 3 x Q + 5Q | Нужно подтвердить округление |

# 6. Крутящий момент и привод

M = P - F Количество подвижных панелей равно общему числу панелей минус глухие.

Вес = площадь наибольшей панели x M x эквивалентная толщина x 2,5 x 1,1 1,1 - запас 10%; для стекла 8 мм толщина 8, для стеклопакета 20 мм в Excel используется 12.

T = Вес x 9,81 x 51 / 1000 Результат выводится с точностью 0,1 Н·м.

| Условие | Пульт ДУ | Кнопка |
| --- | --- | --- |
| T < 80 Н·м | 1 x RL2085 (радиосвязь) на секцию | 1 x RL2095 (фазный) на секцию |
| T > 80 Н·м | 2 x RL2095 + 1 x RL2098 на секцию | 2 x RL2095 + 1 x RL2098 на секцию |
| T > 160 Н·м | Красное предупреждение о превышении допустимого усилия | Красное предупреждение о превышении допустимого усилия |

| СОГЛАСОВАТЬ | Excel задаёт только условия <80, >80 и >160. Нужно определить поведение ровно при 80 и 160 Н·м. |
| --- | --- |

# 7. Реализованные документы ЛИФТ

| РЕАЛИЗОВАНО | Excel используется только как источник формул, артикулов и зависимостей. Его перегруженные листы не копируются в интерфейс или PDF. Документы формируются отдельными аккуратными HTML/PDF-шаблонами в стиле RALUMA. Этот Word фиксирует реализованную расчётную логику и вопросы согласования. |
| --- | --- |

## 7.1. Производственный лист

- Отдельный файл на каждую секцию ЛИФТ; используется lift_section_sheet.html, шаблон СЛАЙД не изменён.

- Страница 1: параметры секции, вид из помещения, вертикальная кинематика, схема склейки и таблица физических панелей.

- Страница 2: нарезка профилей с объединением только одинаковых артикулов и длин.

- Страница 3: фурнитура, крепёж, привод, вес, крутящий момент, предупреждения и комментарии.

- Все три схемы строятся из того же расчёта физических панелей, что и таблицы.

## 7.2. Заявка на стекло/заполнение

Подключена к общепроектной заявке; размеры берутся из физических панелей ЛИФТ.

Строить из физических панелей, а не из сгруппированных строк ПЛ.

Группировать только одинаковые тип, ширину, высоту и примечание.

Для стеклопакета сохранять полное обозначение 6зак-8AR-6зак.

## 7.3. Заявка на покраску

Подключена к общепроектной заявке; каждый цвет выводится на своей странице.

Брать только окрашиваемые профили ЛИФТ из рассчитанной нарезки.

Группировать по цвету, артикулу, чистовому размеру и операции.

Использовать изображения ЛИФТ из ZIP, привязанные к артикулам каталога.

Ручные строки проекта добавлять в конец соответствующего цвета и включать в общий итог.

## 7.4. Накладная

ЛИФТ подключён к общепроектной накладной RALUMA.

Заполнение ЛИФТ брать из lift_filling_type/lift_filling_custom, а не из glass_type.

Не объединять конструкции с разным числом панелей, открыванием или управлением.

Количество мест рассчитывать отдельно по группам профилей, заполнений и фурнитуры.

## 7.5. Интеграция API

Section preview/calc/pdf выбирает calculate_slide или calculate_lift по system.

Предпросмотр и PDF производственного листа ЛИФТ используют один контекст расчёта.

Гостевой и авторизованный режимы используют один расчёт и один контекст.

# 8. Схемы и изображения

| Схема | Источник данных | Требование |
| --- | --- | --- |
| Вид из помещения | LiftPhysicalPanel[] | Пропорционально W/H; 7 вариантов, направление и глухие панели из параметров секции. |
| Вертикальная кинематика | Панели + RL105 + точки подвеса | Показать последовательность панелей и связи, не копировать растр из Excel. |
| Сечение | Профили + filling/glued panel | Показывать реальные рассчитанные размеры заполнения и панели при склейке. |

ZIP содержит 39 PNG: RL001, RL002, RL005, RL011, RL101/101-1, RL102, RL103/103-1/103-2, RL104, RL105, RL112-RL1241, RL201-RL210, RL2085/RL2095, RL2096-RL2098, гайку и шайбу. Изображения перенесены в assets, привязаны к артикулам каталога и используются в документах ЛИФТ.

# 9. Реализация и проверка

- Созданы фикстуры и расчётные тесты для всех восьми Excel-вариантов.

- Реализован отдельный engine/lift_calc.py: панели, склейка, профили, фурнитура, цепь, привод и крутящий момент.

- Позиции одинакового артикула объединяются только при одинаковой длине и покрытии.

- Изображения ЛИФТ перенесены в assets и подключены к каталогу.

- Создан отдельный трёхстраничный производственный лист ЛИФТ с тремя схемами.

- ЛИФТ подключён к заявке на стекло, заявке на покраску и накладной.

- Проверены гостевой и авторизованный режимы, копирование и шаблоны секций.

- Выполнен ручной визуальный контроль HTML всех четырёх документов.

## Минимальная матрица тестов

| Панели | Заполнение | Открывание | Документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Стекло 8 мм | Вверх и вниз | calc, ПЛ, стекло, покраска, накладная |
| 2 | Стеклопакет 20 мм | Вверх и вниз | calc, ПЛ, стекло, покраска, накладная |
| 3 | Стекло 8 мм | Вверх и вниз | calc, ПЛ, стекло, покраска, накладная |
| 3 | Стеклопакет 20 мм | Вверх и вниз | calc, ПЛ, стекло, покраска, накладная |
| 4 | Стекло 8 мм | Вверх, вниз, верх/низ глухие | все документы |
| 4 | Стеклопакет 20 мм | Вверх, вниз, верх/низ глухие | все документы |

| РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК | Backend: 363 passed, 2 skipped. Ruff, TypeScript typecheck, frontend build, smoke:diagrams и smoke:lift-input пройдены. Визуальный HTML-контроль ПЛ, заявки на стекло, покраску и накладной пройден. |
| --- | --- |

| ОСТАЛОСЬ ПЕРЕД РЕЛИЗОМ | Проверить финальные PDF внутри Docker/VPS с установленным WeasyPrint и получить подтверждение заказчика по правилам раздела 10. |
| --- | --- |

# 10. Реализованные допущения для согласования

| ID | Тема | Что подтвердить |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Четыре панели: ширина заполнения | Сейчас: стекло 8 мм = W - 134, стеклопакет 20 мм = W - 135. Подтвердить. |
| Q2 | Четыре панели: высота | Реализованы отдельные формулы обычного и варианта с глухими верхом/низом. Подтвердить финальные вычеты 1 мм. |
| Q3 | RL105 для четырёх панелей | Пока используются готовые длины 1903 и 2823 из Excel. Нужна общая формула. |
| Q4 | Граница привода | Сейчас T <= 80 Н·м: 1 привод; T > 80: 2 привода; T > 160: предупреждение. Подтвердить. |
| Q5 | RU004 7x6 | Сейчас количество считается от ширины, числа панелей и секций. Подтвердить вместо неоднозначного D1 из Excel. |
| Q6 | DIN7504O 3,9x13 | Сейчас H / 300 округляется вверх до целого перед расчётом количества. Подтвердить. |
| Q7 | Инструкция RL150 | Сейчас добавляется одна инструкция на расчёт секции. Подтвердить: на проект или на секцию. |
| Q8 | Стеклопакет | Сейчас эквивалентная толщина для веса и момента = 12 мм. Подтвердить. |
| Q9 | PDF | Перед релизом проверить все документы в Docker/VPS с WeasyPrint. |
| Q10 | Чертежи | Если в проект добавляются отдельные PDF-чертежи, подтвердить порядок их присоединения к документам. |

| ВАЖНО | Расчёт реализован по указанным допущениям и покрыт тестами, но Q1-Q8 нужно подтвердить у заказчика до окончательной фиксации производственных правил. |
| --- | --- |

# 11. Журнал изменений

| Версия | Дата | Изменение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 27.07.2026 | Систематизированы 9 Excel, формулы заполнений, профилей, фурнитуры, цепи и привода; составлен план документов. | На согласование |
| 1.0 | 27.07.2026 | Реализованы отдельный расчёт ЛИФТ, каталог, трёхстраничный ПЛ, заявка на стекло, покраску, накладная и тесты. | Реализовано |

Следующая версия зафиксирует ответы заказчика на Q1-Q8 и результат финальной PDF-проверки внутри Docker/VPS.