СЛАЙД

Формулы расчёта: стандарт 1 ряд и стандарт 2 ряда

Проект: RALUMA

Назначение: Согласование расчётной логики системы СЛАЙД

Версия: 1.1

Дата: 03.08.2026

Статус: Формулы сведены по действующему расчётному модулю и подтверждённым правилам.

Документ фиксирует единый порядок расчёта физических панелей, стекла, стекольного профиля RS2021, нарезки профилей, щёточных уплотнителей, фурнитуры, заглушек и крепежа. Схемы и группировка строк документов строятся после расчёта физических панелей и не изменяют левую/правую расчётную сторону.

| ВАЖНО | В форме используются два независимых отступа под ручку: левый a и правый b. Сначала a и b нормализуются с учётом выбранных ручек, затем определяются krlp и krrp и рассчитывается базовая ширина промежуточного стекла. К левой и правой физической панели применяется только её собственный отступ. |
| --- | --- |

| ПОРЯДОК | Физические панели → размеры стекла → RS2021 → группировка одинаковых позиций → производственный лист, заказ стекла и схемы. |
| --- | --- |

## Состав документа

Обозначения и общие правила.

Формулы СЛАЙД стандарт 1 ряд.

Формулы СЛАЙД стандарт 2 ряда.

Профили, RS2021, уплотнители, ролики и предупреждения.

Фурнитура, заглушки, замки, ручки и крепёж.

Окрашивание, нарезка и округления.

Контрольный пример с независимыми отступами a и b.

# 1. Обозначения и общие правила

| Переменная | Смысл | Единица / значение |
| --- | --- | --- |
| W | Габаритная ширина секции | мм |
| H | Габаритная высота секции | мм |
| P | Количество панелей | шт |
| Q | Количество одинаковых секций | шт |
| a | Отступ под ручку для левой физической панели | мм |
| b | Отступ под ручку для правой физической панели | мм |
| c | Отступ центральной ручки для системы 2 ряда | мм |
| O | Перехлёст между стеклами | 0 / 9,5 / 11,5 мм |
| M | Базовая ширина промежуточного стекла | мм |
| L, R | Ширина левого и правого крайнего стекла | мм |
| C | Ширина центрального стекла в системе 2 ряда | мм |
| N | Количество задействованных рельсов | P / 2 для 2 рядов |

## 1.1. Перехлёст стекол

| Межстекольный профиль | Артикул | O, мм |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевый | RS2061 | 9,5 |
| Прозрачный межстекольный | RS1006 | 9,5 |
| Профиль с зацепом | RS3061 | 11,5 |
| Без межстекольного профиля | — | 0 |

## 1.2. Боковые расчётные переменные

| Переменная | Левая сторона | Правая сторона | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| ppl / ppr | 16 | 16 | Выбран пристеночный профиль |
| rpl / rpr | 60 | 60 | Выбран боковой профиль-замок RS2081 |
| rpl / rpr | 28 | 28 | Выбран П-профиль RS1082 без пузырькового RS1002 |
| pzl / pzr | 6 | 6 | Выбран пузырьковый уплотнитель RS1002 |
| krlr / krrr | 8 | 8 | Выбрана ручка-профиль RS112 |
| krlp / krrp | 16 при a = 0 | 16 при b = 0 | Выбраны RS1082 и RS1002 на соответствующей стороне; иначе 0 |
| pl / pr | 2 | 2 | Выбраны RS1082 и RS1002 на одной стороне |
| a / b | вводится | вводится | Нормализуются до расчёта krlp / krrp |

| НОРМАЛИЗАЦИЯ | Сохранённый старый отступ у ручки, которая не поддерживает отступ, игнорируется: соответствующее a или b принимается равным 0. Только после этого определяется компенсация 16 мм для RS1082 + RS1002. |
| --- | --- |

| СТОРОНЫ | Левая физическая панель использует только левые параметры; правая — только правые. Направление движения, нумерация и визуальный порядок на схеме не переносят поправки между сторонами. |
| --- | --- |

# 2. Общая геометрия профилей

## 2.1. Горизонтальные и пристеночные профили

Lгор = W - 16 × Kстен Kстен — количество выбранных пристеночных профилей: 0, 1 или 2.

| Группа | 3-рельсовая | 5-рельсовая | Длина | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя направляющая | RS1313 | RS1315 | Lгор | Q |
| Стандартный порог | RS2323 | RS2325 | Lгор | Q |
| Накладной порог | RS23231 | RS23251 | Lгор | Q |
| Пристеночный профиль | RS2333 | RS2335 | H | Kстен × Q |

## 2.2. Вертикальные размеры

| Позиция | Стандартный порог | Накладной порог |
| --- | --- | --- |
| Межстекольный профиль | H - 162 | H - 150 |
| Боковой профиль-замок RS2081 | H - 65 | H - 55 |
| Ручка-профиль RS112 | H - 162 | H - 150 |
| Боковой П-профиль RS1082 | H - 65 | H - 55 |
| Высота стекла | H - 106 | H - 94 |
| Пузырьковый уплотнитель RS1002 | Hстекла - 17 | Hстекла - 17 |

## 2.3. Нарезка профиля длиннее 5950 мм

Lнорм = ceil(L)

Если Lнорм ≤ 5950: одна часть Lнорм Предельная длина одной заготовки — 5950 мм.

Kчастей = ceil(Lнорм / 5950)

Lбаза = floor(Lнорм / Kчастей); остаток = Lнорм - Lбаза × Kчастей Остаток распределяется по 1 мм между последними частями. Ни одна часть не превышает 5950 мм.

# 3. СЛАЙД стандарт 1 ряд

| АЛГОРИТМ | Сначала нормализуются a и b, затем для каждой стороны определяется условная компенсация 16 мм и рассчитывается M — базовая ширина промежуточного стекла. После этого рассчитываются L и R. Группировка «Крайние / Промежуточные» выполняется только в конце. |
| --- | --- |

## 3.1. Ширина стекол

B1 = W - ppr - ppl - rpr - rpl - pzl - pzr - krlr - krlp - krrr - krrp - pl - pr - a - b + O × (P - 1)

M = B1 / P M — исходная ширина промежуточного стекла.

L = M + a + krlr + krlp; R = M + b + krrr + krrp a относится только к левой панели, b — только к правой. krlp = 16 только при a = 0; krrp = 16 только при b = 0. Стороны независимы.

RS1082 + RS1002: при a/b = 0 крайнее стекло = M + 16 мм Если на этой стороне задан ручной отступ, компенсация 16 мм равна 0 и к крайнему стеклу добавляется только ручной отступ этой стороны.

P = 1: M = W - ppr - ppl - pzl - pzr Однопанельная секция не использует формулу распределения P панелей.

## 3.2. Физические панели и группировка

| Позиция | Ширина | Количество |
| --- | --- | --- |
| Левая крайняя | L | Q |
| Промежуточные | M | (P - 2) × Q, если P > 2 |
| Правая крайняя | R | Q |

Если одинаковые по названию позиции имеют разную ширину или разный RS2021, они не объединяются до потери физической стороны.

Параметр «1-я панель изнутри» влияет на номера, стрелки и тип RS107L/RS107R, но не меняет L и R местами в расчёте.

## 3.3. Количество профилей

| Позиция | Количество |
| --- | --- |
| Порог | Q |
| Верхняя направляющая | Q |
| Пристеночный профиль | Kстен × Q |
| Межстекольный профиль | (P - 1) × Q |
| RS2081 | Количество выбранных сторон × Q |
| RS112 | Количество выбранных сторон × Q |
| RS1082 | Количество выбранных сторон × Q |
| RS1002 | Количество выбранных сторон × Q |
| Защёлка в пол | Количество выбранных сторон × Q |
| RS2021 | По каждой физической панели, затем группировка по длине |

## 3.4. Щёточный уплотнитель

RU008 7×6 = (Lгор / 1000) × P × 2 × Q + (L_RS112 / 1000 + 0,03) × K_RS112 × Q

RU007 7×12 = (Lмеж / 1000 + 0,03) × (P - 1) × Q RU007 рассчитывается для межстекольных RS2061 и RS1006.

# 4. СЛАЙД стандарт 2 ряда

| ПАНЕЛИ | Для 2 рядов используются чётные количества панелей 4 / 6 / 8 / 10. Физический расчёт идёт слева направо; центральные левая и правая панели рассчитываются отдельно. |
| --- | --- |

## 4.1. Центральные переменные

| Переменная | Значение | Условие |
| --- | --- | --- |
| centr1 | 46,5 | В центре выбраны две ручки-профиля RS112 |
| centr2 | 8 | В центре выбраны две ручки-профиля RS112 |
| c | вводится / 0 | Отступ центральной ручки для центральной фурнитуры |
| Kцентр_RS112 | 2 | Две центральные ручки-профиля |

## 4.2. Ширина стекол

B2 = W - 3 - ppr - ppl - rpr - rpl - pzl - pzr - krlr - krlp - krrr - krrp - pl - pr - centr1 - centr2 - a - b - 2c + O × (P - 2)

M = B2 / P

L = M + a + krlr + krlp; R = M + b + krrr + krrp krlp и krrp уже рассчитаны после нормализации a и b; каждая сторона использует только собственный ручной отступ или собственную компенсацию.

C = M + c + centr2 C — ширина центрального стекла. Центральная левая и центральная правая панели остаются отдельными физическими позициями.

## 4.3. Физические панели

| Позиция | Ширина | Количество |
| --- | --- | --- |
| Левая крайняя | L | Q |
| Левые промежуточные | M | (P - 4) / 2 × Q |
| Центральная левая | C | Q |
| Центральная правая | C | Q |
| Правые промежуточные | M | (P - 4) / 2 × Q |
| Правая крайняя | R | Q |

## 4.4. Количество профилей

| Позиция | Количество / длина |
| --- | --- |
| Межстекольный профиль | (P - 2) × Q |
| Боковые RS2081 / RS1082 / RS1002 | Количество выбранных сторон × Q |
| RS112 | (Количество выбранных боковых сторон + 2 центральные) × Q |
| RS1083 | (L_RS112 + 17 мм), Q |
| Магнитный уплотнитель RU010 | Длина RS1083, количество 2Q |
| RS3110 | Lмеж, Q — когда центральный стык без пары RS112 |
| RS2021 | По каждой физической панели, затем группировка по длине |

## 4.5. Щёточный уплотнитель

N = P / 2 N — количество задействованных рельсов.

RU008 7×6 = (Lгор / 1000) × N × 2 × Q + (L_RS112 / 1000 + 0,03) × K_RS112_всего × Q

RU007 7×12 = (Lмеж / 1000 + 0,03) × (P - 2) × Q RU007 рассчитывается для межстекольных RS2061 и RS1006.

# 5. Стекольный профиль RS2021

| ИСТОЧНИК | RS2021 рассчитывается по каждой физической панели. Нельзя сначала объединять строки «Крайние» или «Центральные», потому что одинаковые стекла могут иметь разные длины RS2021. |
| --- | --- |

## 5.1. Боковые и промежуточные панели

| Условие физической панели | Длина RS2021 |
| --- | --- |
| Глухая / неподвижная панель | Ширина стекла |
| На этой стороне выбрана ручка-профиль RS112 | Ширина стекла + 16 мм |
| На этой стороне выбран RS1002, панель подвижная | Ширина стекла - 3 мм |
| Промежуточная панель с межстекольным профилем | Ширина стекла - 3 мм |
| Иное состояние | Ширина стекла |

## 5.2. Центральные панели 2 рядов

| Панель | Условие | Длина RS2021 |
| --- | --- | --- |
| Центральная левая | Пара RS112, панель с соединительным профилем RS1083 | Стекло + 19 мм |
| Центральная правая | Пара RS112, панель без RS1083 | Стекло + 16 мм |
| Центральная без RS112 | Есть межстекольный профиль | Стекло - 3 мм |
| Центральная без RS112 | Нет межстекольного профиля | Стекло |

## 5.3. Группировка RS2021

L_RS2021_нарезка = round(L_RS2021_физической_панели)

Ключ группировки = округлённая длина RS2021 Объединяются только равные длины. Количество суммируется. Разные длины остаются отдельными строками, даже если стекла входят в одну группу.

# 6. Фурнитура и заглушки

## 6.1. Общие позиции

| Артикул | Назначение | 1 ряд | 2 ряда |
| --- | --- | --- | --- |
| RSD1 | Демпфер | 2(P - 1)Q | 2(P - 2)Q |
| RSD2 | Компенсатор | 2(P - 1)Q | 2(P - 2)Q |
| RS1121 | Накладка на RS112 | K_RS112 × Q | K_RS112_всего × Q |
| RS3018 | Замок-защёлка 1-стор. | Выбранные стороны × Q | Выбранные стороны × Q |
| RS3020 | Замок двухсторонний | Выбранные стороны × Q | Выбранные стороны × Q |
| RS122 | Ответная планка защёлки RS3018 | Количество RS3018 | Количество RS3018 |
| RS123 | Ответная планка замка RS3020 | Количество RS3020 | Количество RS3020 |
| RS206 | Накидная защёлка в центре | — | Выбор × Q |
| RS30301 | Центральный замок | — | Выбор × Q |
| RU1039 | Наклейка RALUMA | Q | Q |
| RS150 | Инструкция СЛАЙД | Q | Q |

## 6.2. Ролики

| Ширина физической панели | Артикул | Количество |
| --- | --- | --- |
| Менее 350 мм | — | Предупреждение: уменьшите количество панелей |
| От 350 до 500 мм включительно | RU003, 2-колёсный | 2 × число панелей × Q |
| Более 500 мм | RU005, 4-колёсный | 2 × число панелей × Q |

## 6.3. Заглушки СЛАЙД 1 ряд

| Артикул | Количество |
| --- | --- |
| RS105, внутренние | 2(P - 1)Q |
| RS106, крайние | (левая неглухая + правая неглухая) × Q |
| RS107, запорные | RS105 + RS106 |
| RS107L или RS107R | (P - 1)Q для RS2061/RS1006; сторона по «1-й панели изнутри» |

## 6.4. Заглушки СЛАЙД 2 ряда

| Артикул | Количество |
| --- | --- |
| RS105, внутренние | 2(P - 2)Q |
| RS106, крайние | (левая неглухая + правая неглухая) × Q |
| RS108, центральные | 2Q |
| RS107, запорные | RS105 + RS106; на RS108 не устанавливаются |
| RS107L | (P / 2 - 1)Q для RS2061/RS1006 |
| RS107R | (P / 2 - 1)Q для RS2061/RS1006 |

# 7. Крепёж

K_RS2081_на_сторону = max(8; round((H - 200) / 300)) Одна линия крепления примерно на каждые 300 мм высоты, минимум 8 шт.

| Крепёж | Формула количества | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 4,8×25 A2 DIN7982 | 2 × (RS105 + RS106) — 1 ряд | Прикрутить заглушки |
| 4,8×25 A2 DIN7982 | 2 × (RS105 + RS106 + RS108) — 2 ряда | Прикрутить заглушки |
| 3,9×13 A2 DIN7504M | 2 × (RU003 + RU005) + K_RS2081_на_сторону × Kсторон_RS2081 × Q | Ролики и крепление RS2081 |
| 3,9×13 A2 DIN7504O | 7 × Kсторон_RS1082 × Q | Крепление RS1082 |
| 3,5×13 A2 DIN7982 | 2 × (RS122 + RS123) | Прикрутить ответные планки RS122/123 |
| 5,4×25 A2 DIN912SW | Kглухих_панелей × Q | Крепление глухой панели |

## 7.1. Саморез 4,8×38 A2 DIN7982 для порога

| Порог | Количество |
| --- | --- |
| 3-рельсовый стандартный | 8 |
| 5-рельсовый стандартный | 12 |
| 3-рельсовый накладной | 4 |
| 5-рельсовый накладной | 6 |

# 8. Окрашивание и документы

Секция считается окрашиваемой, если тип окрашивания — RAL стандарт или RAL нестандарт.

Анодированный порог не включается в заявку на покраску. Окрашенный стандартный или накладной порог включается.

RS2061 включается в покраску; RS1006, RS3061, RS1002, RU010 и RS3110 не окрашиваются.

Заявка на покраску группируется по цветам. Для каждого цвета формируется отдельная страница/группа.

Размер с припуском = ceil(чистовой размер / 50) × 50 Округление вверх до ближайших 50 мм; ровное значение, например 3000, не меняется.

Общее, м.п. = количество × размер с припуском / 1000

## 8.1. Округления отображения

| Значение | Правило |
| --- | --- |
| Размеры стекла в расчёте | Хранятся с точностью до 0,1 мм |
| Размеры стекла в ПЛ/заказе | Округление до целого миллиметра |
| RS2021 в нарезке | До ближайшего целого миллиметра |
| Профиль перед распилом | Вверх до целого миллиметра |
| RU008 / RU007 | Вверх до 0,1 м; пример: 14,2 м и 3,4 м |
| Площадь стекла | Ширина × высота × количество / 1 000 000 |

Название и цвет стекла изменяют подписи, цвет схем и группировку заказа стекла, но сами геометрические формулы СЛАЙД не меняют.

# 9. Контроль независимых отступов a и b

| ПОДТВЕРЖДЕНО | В форме должны быть два поля: левый отступ a и правый отступ b. Один общий отступ использовать нельзя. |
| --- | --- |

## 9.1. Порядок расчёта

1. Нормализовать a и b с учётом выбранных левой и правой ручек.

2. Определить krlp и krrp: 16 мм только для RS1082 + RS1002 при нулевом отступе соответствующей стороны, иначе 0.

3. Определить остальные вычеты профилей отдельно для левой и правой стороны.

4. Вычесть из общей ширины нормализованные a и b и рассчитанные krlp и krrp.

5. Рассчитать базовую ширину промежуточного стекла M.

6. Рассчитать L и R от M, прибавив только параметры соответствующей физической стороны.

7. Рассчитать RS2021 отдельно по каждой физической панели.

8. Только после этого объединять одинаковые строки для документов.

## 9.2. Эталон В26-5-4186

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество панелей | 3 |
| Правый отступ b | 100 мм |
| krlp / krrp | 16 мм / 0 мм |
| Промежуточное стекло M | 943,7 мм → 944 мм в документе |
| Правое стекло R | 1043,7 мм → 1044 мм; ровно M + 100 |
| Левое крайнее стекло L | 959,7 мм → 960 мм; M + 16 |
| RS2021 слева | 960 мм |
| RS2021 промежуточный | 941 мм |
| RS2021 справа | 1041 мм |

| ПРОВЕРКА | Изменение b должно менять правое стекло и базу распределения, но не должно переносить правую поправку на левую панель. То же правило симметрично для a. |
| --- | --- |

## 9.3. Инварианты расчёта

Визуальный порядок панелей не меняет физические L и R.

Первая панель изнутри влияет на схему и направление, но не переносит a и b.

Глухая панель и подвижная панель определяются до вычисления RS2021.

Стекло, RS2021, производственный лист и заказ стекла используют один массив физических панелей.

Старые эталоны, где при ненулевом a или b всё ещё вычиталась компенсация 16 мм этой стороны, подлежат обновлению и не используются как контроль абсолютных размеров.

# 10. Краткая карта зависимостей

| Вход | Что изменяет |
| --- | --- |
| W, H | Стекла, вертикальные и горизонтальные профили, уплотнители |
| P | Количество стекол, стыков, профилей, роликов, заглушек и крепежа |
| Q | Все количественные позиции секции |
| 3 / 5 рельсов | Порог, верхнюю направляющую, пристеночный профиль |
| Стандартный / накладной порог | Вертикальные вычеты и артикул порога |
| RS2061 / RS1006 / RS3061 | Перехлёст O, RS2021, RU007 и окрашивание |
| Левые профили и a | Только левую физическую сторону |
| Правые профили и b | Только правую физическую сторону |
| Центральные RS112 и c | Только центральные панели 2 рядов |
| Ширина каждой панели | Тип ролика RU003 или RU005 |
| Глухая / подвижная | RS2021, RS106, DIN912SW |
| RAL / анод | Состав заявки на покраску |

| ГЛАВНОЕ | Расчёт начинается с физических панелей. Схемы, названия групп и порядок вывода являются представлением результата и не участвуют в формулах. |
| --- | --- |