ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЕСТР · ЭТАП 1

КНИЖКА

Формулы, источники, статусы и открытые вопросы для согласования калькулятора

Назначение: расчёт прямых секций, физических панелей, профилей и фурнитуры

Приоритет: ТЗ КНИЖКА → новые Excel → восстановленные данные старой программы

Точность: 0,1 мм; производственное округление до целых не применяется

Версия: 31.07.2026 · первый этап

Документы: ПЛ, стекло, покраска и накладная — следующий пакет

Главное правило источников Если ТЗ содержит формулу для позиции или конфигурации, формула Excel и старой программы для той же области не применяется. Excel используется только при отсутствии формулы в ТЗ; legacy — только при отсутствии обоих.

# 1. Источники и правило приоритета

Реестр фиксирует не только значение, но и область применения, источник и статус каждой формулы. Статус конфигурации и статус отдельных размеров хранятся раздельно.

Источник: комплект файлов для этапа 1.

| Приоритет | Источник | Что берём | Условие применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ КНИЖКА.docx | Геометрия прямой секции, параметры формы, схемы, компенсаторы, отдельные правила углов/отверстий | Высший приоритет |
| 2 | Расчет_книжки_29_07_26_прямые_секции.xlsx | Вычет высоты B25 с нижним компенсатором, профильные позиции, сборочные зависимости | Только если формулы нет в ТЗ |
| 2 | Список фурнитуры книжка.xlsx | Текстовые формулы количества и этап отгрузки каждой позиции | Только если формулы нет в ТЗ |
| 3 | Старая программа AppGlass / восстановленный контур | Матрица высот для остальных компенсаторов и систем B16/B17/C16/C17; совместимость старых полей | Только если нет ТЗ и новых Excel |

Зафиксированный конфликт ширины Excel содержит ROUNDDOWN((W − 20 − 3P − 0,5(P−1)) / P; 0). Для прямой секции эта формула не используется, потому что ТЗ даёт собственную подтверждённую формулу.

# 2. Переменные расчетного контура

| Переменная | Смысл | Ед. | Ограничение / примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| W | Ширина секции | мм | Ввод пользователя |
| H | Высота секции | мм | Ввод пользователя |
| S | Профильная система | — | B25 / B16 / B17 / C16 / C17 |
| P | Количество базовых складных панелей | шт. | 2…6 |
| Pфиз | Количество физических панелей | шт. | P + доп. глухая панель |
| q | Количество одинаковых секций | шт. | > 0 |
| G | Ширина стекла стандартной панели | мм | Точность 0,1 |
| Gp | Ширина стекольного профиля | мм | G + 3; у угловой двери предв. G + 23 |
| D | Количество крайних дверей | шт. | 0, 1 или 2 |
| M | Количество обычных подвижных панелей | шт. | Без крайних и дополнительных дверей |
| A | Количество угловых стыков | шт. | 0…2, предварительно |
| Jпрям | Стыки прямой направляющей > 6000 мм | шт. | ceil(W / 6000) − 1 |
| C | Количество компенсаторов | шт. | 1 нижний/верхний; 2 — оба |

# 3. Геометрия физических панелей

G = (W − 11,5 − 11,5 − 3 × (P − 1)) / P

Gp = G + 3

Результат строится вокруг физических панелей. Для каждой панели сохраняются номер, положение, роль, направление движения, дверь и открывание, стекло, профиль, размеры, комплектующие и источник размера.

| Расчёт | Формула | Область применения | Источник | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина стекла | (W − 11,5 − 11,5 − 3 × (P − 1)) / P | Прямая секция без углов и дополнительных панелей | ТЗ, стр. 9 | tz ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Стекольный профиль | Gp = G + 3 | Каждая физическая панель прямой секции | ТЗ, стр. 9 | tz ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Высота стекла | Hст = H − Δ(S, C) | Прямая секция; вычет зависит от системы и компенсатора | Матрица ниже: Excel → legacy | excel/legacy ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Высота дверного стекла | B25: Hд = Hст; B16-семейство: Hд = Hст − 33 | Физические панели с ролью двери | Excel B25; legacy B16-семейство | excel/legacy ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Высота панели при склейке | B25: Hсб = Hст + 33; B16-семейство: Hсб = Hст − 33 | Все физические панели выбранной системы | Excel B25; legacy B16-семейство | excel/legacy ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Край у угла | Lкрай или Rкрай = 27 вместо 11,5 | Угловая конструкция | ТЗ, стр. 9 | tz ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Профиль угловой двери | Gp = G + 23 | Дверь рядом с углом | ТЗ, стр. 9 | tz ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Доп. глухая панель | Gобыч = (доступный пролёт − ΣGзаданных) / Pобыч | Ширина доп. панели задана пользователем | Расширение ТЗ для UI | tz ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Доп. двигающаяся дверь | Gдоп = Wдоп − 3; 0 < Wдоп ≤ 850 | Дверь заменяет обычную подвижную панель | ТЗ + пустой блок Excel | tz/excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Контроль размеров | Все рассчитанные длины и размеры > 0 | Все конфигурации | Правило калькулятора этапа 1 | tz ПОДТВЕРЖДЕНО |

Матрица Δ(S, C), мм. Система выбирается и хранится явно; B17/C16/C17 временно используют восстановленное семейство высот B16.

| Система | Нижний | Оба | Верхний | Без | Дверь | Склейка | Источник / статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B25 | 135 | 115 | 130 | 117 | Hст | Hст + 33 | нижний: Excel; остальные: legacy ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| B16 / B17 / C16 / C17 | 102 | 115 | 130 | 117 | Hст − 33 | Hст − 33 | legacy ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |

Граница подтверждения систем B25 с нижним компенсатором восстановлен из нового Excel. Остальные варианты B25 и все B16/B17/C16/C17 взяты из старой программы, имеют статус preliminary и блокируют производственные документы КНИЖКИ.

Правило ошибки Нулевой или отрицательный размер не передаётся в результат. API возвращает понятную ошибку с указанием параметров, которые следует проверить.

# 4. Двери, движение и компенсаторы

| Параметр | Допустимые значения | Привязка | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Профильная система | B25 / B16 / B17 / C16 / C17 | Явное поле секции; старые «С/Без каретки» переносятся в B25 с предупреждением | B25 — ПОДТВЕРЖДЕНО; остальные — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Крайние двери | слева / справа / с двух сторон / без дверей | Первая и/или последняя складная физическая панель | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Фурнитура двери | стеклянная ручка / замок с ручкой | Отдельно для левой и правой двери | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Открывание | изнутри внутрь / изнутри наружу / снаружи наружу / снаружи внутрь | Отдельно для каждой двери | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Движение | влево / вправо / неподвижна | Физическая панель; при двух сборах — по числу панелей слева | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Компенсатор | нижний / верхний / оба | RBP003 и схема | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| До препятствия | ≥ 0 мм | Размер вида сверху | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Высота ручки | 0…H мм | Физическая дверь | ПОДТВЕРЖДЕНО |

# 5. Профили

| Артикул | Позиция | Формула | Область | Источник / статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBP001 | Направляющий профиль | L = W; qty = 2 × q | Верх и низ секции | Excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBP003 | Компенсирующий профиль | L = W; qty = C × q | Нижний, верхний или оба | ТЗ + Excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBP002 | Стекольный профиль | L = G + 3; qty = 2 × q на панель | Прямая физическая панель | ТЗ + Excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBP002 | Стекольный профиль угловой двери | L = G + 23; qty = 2 × q | Дверь у угла | ТЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |

# 6. Фурнитура и этапы отгрузки

Формулы перенесены из текстового описания листа «фурнитура TODO с формулами». Этап 1 — производство; этап 2 — комплектование/отгрузка. Нулевые позиции остаются в расчётном реестре с included=false.

| Артикул / позиция | Формула количества | Условие / область | Этап | Источник / статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBP0004 · скользящее покрытие | ceil(W × 2 / 1000) × q м.п. | Все прямые секции | 1 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RU004 · щеточный уплотнитель | ceil(W × 2 / 1000) × q м.п. | Все прямые секции | 1 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0009 · болт и гайка | (Pфиз + 1 при Pфиз > 4) × q | По панели + общий сбор > 4; перекрывает Excel | 1 | tz ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0035 · упрочнитель углов | 2 × A × q | Сверху и снизу каждого угла | 1 | tz ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0045 · соединитель прямой | 2 × Jпрям × q | Стыки направляющей > 6000 мм | 1 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0036 · угол 90° | J90 × q | Угол ровно 90° | 1 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0006 · шарнир | D × 3 × q | Крайние двери | 1 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0055 · заглушка направляющей | 2 × q | Нижняя направляющая; в Excel «будут или нет» | 1 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0040 · h-уплотнитель 10 мм | M × q | Обычные подвижные панели | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0041 · уплотнитель с фетром | (2 + Jугл 90…135°) × q | Края + угловые стыки; замена 7×15 открыта | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0001 · верхний поворотный | M × q | Обычные подвижные панели | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0002 · нижний поворотный | M × q | Обычные подвижные панели | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0003 · верхняя направляющая | M × q | Обычные подвижные панели | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0004 · нижняя направляющая | M × q | Обычные подвижные панели | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0005 · ось двери | D × 2 × q | Крайние двери | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0010 · поворотный механизм | 2 × ceil(M / 2) × q | По два на пару подвижных панелей | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0050 · выход направляющей | D × q | Крайние двери | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0211 · доводчик левый | (Dлев внутрь + Dправ наружу) × q | По стороне и визуальному открыванию; старый | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0212 · доводчик правый | (Dправ внутрь + Dлев наружу) × q | По стороне и визуальному открыванию; старый | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0219 · верхняя защёлка | Dбез замка × q | Двери со стеклянной ручкой; старый | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0021 · нижняя защёлка | Dбез замка × q | Двери со стеклянной ручкой | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0013 · шуруп 3,5×9,5 | (Pмех×2 + D×3 + Jпрям×16 + A×16) × q | Механизмы, двери и соединения | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0013? · шуруп 3×16 | (D×2 + Dдоп×2) × q | Повторный артикул в Excel неизвестен | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBA0026 · стеклянная ручка | Dбез замка × q | Двери с ручкой | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0052 · замок с ручкой | (Dзамок + Dдоп) × q | Крайние и дополнительные двери | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0008 · фиксатор панелей | D × q | Крайние двери | 2 | excel ПОДТВЕРЖДЕНО |
| RBA0014 · крышка доводчика | Dдоп × q | Дополнительная двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0001 · упор 90° левый | Dдоп по стороне/открыванию × q | Условие стороны неоднозначно | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0002 · упор 90° правый | Dдоп по стороне/открыванию × q | Условие стороны неоднозначно | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM00021 · клепка-заглушка | RBM0001 + RBM0002 | Без повторного умножения на q | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0003 · шпонка | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0004 · верхний шарнир | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0005 · нижний шарнир | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0006 · верхний поворотный | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0007 · нижний поворотный | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0008 · нижняя направляющая | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0009 · выход направляющей | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| RBM0011 · контроль-деталь | Dдоп × q | Доп. двигающаяся дверь | 2 | excel ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |

# 7. Отверстия и дренаж — данные ТЗ, пока без выпуска

| Элемент | Размеры из ТЗ | Текущее применение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Отверстия D13 | 93; 185; край стекла −38,5; остаток −28,5 | Хранятся в реестре вопросов, в детали не выпускаются | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Отверстия D6 | 124; 246; от D13 −43; остаток −40 | Хранятся в реестре вопросов, в детали не выпускаются | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Дренаж | Под D6 слева/справа/по центру; для D13 упомянуто 277 | Нет полной базы размеров и условий | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Вырез доводчика | 34; первый доводчик на 25 от стекольного профиля | Не формирует производственный документ этапа 1 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| Выход направляющей | 11 от дверного профиля | Учтён как позиция RBA0050; отверстие не выпускается | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |

# 8. Статусы и блокировка документов

| Сценарий | Статус конфигурации | Расчёт | Производственные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая B25, 2…6 панелей | confirmed | Ширина — confirmed; высота — preliminary | КНИЖКА: следующий пакет |
| Прямая B16/B17/C16/C17 | preliminary | Доступна по legacy-матрице высот | ЗАБЛОКИРОВАНО для КНИЖКИ |
| Угол слева или справа | preliminary | Доступен с предупреждением | ЗАБЛОКИРОВАНО |
| Доп. глухая панель | preliminary | Доступен с предупреждением | ЗАБЛОКИРОВАНО |
| Доп. двигающаяся дверь | preliminary | Доступен с предупреждением | ЗАБЛОКИРОВАНО |
| Смешанный проект | по секциям | СЛАЙД/ЛИФТ продолжают рассчитываться | Стекло/покраска исключают КНИЖКУ с предупреждением |

# 9. Контрольные примеры

Исходные параметры для примеров: W = 3000,0 мм; H = 2500,0 мм; прямая секция; без дополнительных элементов. Ожидаемое значение фиксируется с точностью 0,1 мм.

| P | W, мм | G, мм | Gp, мм | Источник / статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3000,0 | 1487,0 | 1490,0 | tz · ПОДТВЕРЖДЕНО |
| 3 | 3000,0 | 990,3 | 993,3 | tz · ПОДТВЕРЖДЕНО |
| 4 | 3000,0 | 742,0 | 745,0 | tz · ПОДТВЕРЖДЕНО |
| 5 | 3000,0 | 593,0 | 596,0 | tz · ПОДТВЕРЖДЕНО |
| 6 | 3000,0 | 493,7 | 496,7 | tz · ПОДТВЕРЖДЕНО |

Контроль 4 панелей: (3000 − 11,5 − 11,5 − 3×3) / 4 = 742,0 мм; профиль = 745,0 мм. Excel-конфликт 741 мм намеренно не применяется.

Контроль высоты: H = 2500,0 мм. Значения ниже проверяют явную систему, вариант компенсатора, высоту стекла, дверного стекла и панели при склейке.

| S | Компенсатор | H, мм | Hст, мм | Hд, мм | Hсб, мм | Источник / статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B25 | нижний | 2500,0 | 2365,0 | 2365,0 | 2398,0 | excel · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| B25 | оба | 2500,0 | 2385,0 | 2385,0 | 2418,0 | legacy · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| B16 | нижний | 2500,0 | 2398,0 | 2365,0 | 2365,0 | legacy · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| B17 | верхний | 2500,0 | 2370,0 | 2337,0 | 2337,0 | legacy · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| C16 | без | 2500,0 | 2383,0 | 2350,0 | 2350,0 | legacy · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |
| C17 | оба | 2500,0 | 2385,0 | 2352,0 | 2352,0 | legacy · ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |

# 10. Открытые вопросы для согласования

| № | Тема | Что требуется подтвердить | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угловые конструкции | Подтвердить распределение ширин, допустимые углы, профиль двери +23 и состав стыка. | Блокирует документы |
| 2 | Дополнительная дверь | Заполнить пустой блок Excel: геометрия, ограничения положения, доводчик и упоры. | Блокирует документы |
| 3 | Дополнительная глухая панель | Подтвердить, входит ли она в P и как уменьшает доступный пролёт. | Блокирует документы |
| 4 | Высотные вычеты | Подтвердить матрицу Δ(S, C): B25 с верхним/обоими/без компенсатора и перенос семейства B16 на B17/C16/C17. | Влияет на стекло |
| 5 | Отверстия и дренаж | Уточнить базу размеров D13/D6, крайние остатки и правила лево/право/центр. | Не реализовано |
| 6 | Артикулы и единицы | RBA0055, повтор RBA0013, старые RBA0211/12/19, RBM00021; шт. или комплекты. | Влияет на заказ |
| 7 | Фетровый уплотнитель | Подтвердить замену RBA0041 на фетр 7×15 и формулу углов 90…135°. | Влияет на заказ |
| 8 | Производственное округление | Согласовать округление 0,1 мм до целого отдельно для стекла и профилей. | Следующий пакет |

# 11. Граница первого этапа

| Входит сейчас | Следующий пакет |
| --- | --- |
| Форма КНИЖКИ; отдельный backend-модуль; физические панели; стекло, профили и фурнитура; источники/статусы; две схемы; гостевой и авторизованный API; сохранение, копирование, шаблоны; исключение КНИЖКИ из поддержанных частей смешанных документов. | Производственный лист, заказ стекла, заявка на покраску, накладная и производственное округление после согласования. |

# 12. Решение, необходимое для продолжения

Согласовать калькулятор Подтвердить формулу прямой ширины, высотные вычеты и спорные позиции фурнитуры; отдельно дать исходные правила для углов, дополнительной двери, глухой панели, отверстий и дренажа. После этого можно фиксировать производственное округление и выпускать пакет документов.